PROYECTO INTEGRADOR

Ensamble, validación e integración del producto

Modelado en Autodesk Fusion (licencia educativa)

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Archivo | Proyecto integrador David y Jose Daniel ensamblado |
| Curso | ICT401 Dibujo Técnico CAD – UNA, II semestre 2026 |
| Integrantes | David y Jose Daniel |
| Fecha | 23 de octubre de 2026 |

# Producto previsto

Este documento reúne la evidencia del producto previsto del proyecto integrador:

| Criterio | Dónde se presenta en este documento |
| --- | --- |
| Componentes integrados en un conjunto | Sección 2 y Figura 1: tres componentes unidos en un solo ensamble. |
| Relaciones de posición o movimiento justificadas | Sección 3: una relación fija y dos de revolución, con su justificación. |
| Revisión de alineación, contacto e interferencias | Sección 4: coherencia de las bisagras y revisión de las vistas del ensamble. |
| Validación geométrica respecto de requisitos | Sección 5 y Anexo: dimensiones tomadas de los planos de cada pieza y del conjunto. |
| Contribuciones individuales identificables | Sección 6: autoría de los planos y del ensamble. |

Al tratarse de un ensamble de varias piezas, no aplica la comprobación alternativa de interfaz, ajuste o integración funcional que la persona docente define para soluciones de una sola pieza.

# 1. Descripción general del ensamble

El producto es un soporte plegable formado por una base plana, un montante vertical y un marco superior abatible. El montante se articula con la base y con el marco mediante dos bisagras de eje cilíndrico. El marco tiene una ventana central y dos ganchos de sujeción en su extremo libre para retener el dispositivo o pieza de trabajo. La base tiene un recorte curvo que da acceso y holgura.

En la posición de trabajo mostrada en los planos, el conjunto mide 100 mm de ancho y 121 mm de alto, y la proyección horizontal del marco inclinado es de 92.42 mm.

Figura 1. Vista isométrica del ensamble completo en Autodesk Fusion.

# 2. Componentes integrados en el conjunto

El ensamble reúne tres componentes, cada uno modelado de forma individual e insertado en el archivo de ensamble.

| Componente (navegador) | Función en el conjunto | Dimensiones principales |
| --- | --- | --- |
| pieza 2 proyecto integrador | Montante vertical con ventana central. Es la pieza fija (anclada) que sirve de referencia al resto del conjunto. | Altura total del conjunto: 121 mm; ancho: 100 mm. |
| Pieza 3 proyecto integrador:1 | Marco superior abatible con ventana interior, bisagra y dos ganchos de sujeción. | 70 mm de ancho por 89.33 mm de largo total (con ganchos y bisagra). |
| Componente2:1 | Base plana con recorte curvo y bisagra en el borde de unión con el montante. | 100 × 91.5 mm; espesor de 9.5 mm. |

# 3. Relaciones de posición y movimiento

Las relaciones se crearon con la herramienta Relación del menú Ensamblar. Cada una responde a una necesidad funcional del producto.

| Relación | Componentes | Movimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fija (anclada) | pieza 2 proyecto integrador | Ninguno (0 GDL) | Define el sistema de referencia y evita que el conjunto se desplace. |
| Revolución | Componente2:1 ↔ pieza 2 | Giro sobre el eje de la bisagra de la base (1 GDL) | Permite plegar el montante sobre la base para guardar o transportar el soporte. |
| Revolución | Pieza 3 ↔ pieza 2 | Giro sobre el eje de la bisagra superior (1 GDL) | Permite abatir el marco al ángulo de uso deseado. |

# 4. Revisión de alineación, contacto e interferencias

## 4.1 Coherencia de las bisagras

Las secciones de cada bisagra suman exactamente la dimensión total de la pieza, lo que confirma que los nudillos encajan sin sobrar ni faltar material:

- Base (Componente2): 25 + 50 + 25 = 100 mm. El rebaje central de 50 mm aloja la bisagra del montante.

- Marco (Pieza 3): 22.54 + 24.97 + 22.49 = 70 mm.

## 4.2 Revisión de las vistas del ensamble

En las vistas frontal, superior y lateral de la hoja 2/4, los tres componentes quedan centrados sobre el mismo eje y sin solapamientos visibles entre ellos. El marco de 70 mm de ancho cabe dentro de los 100 mm de ancho de la base, y la base apoya en el borde inferior del montante.

# 5. Validación geométrica

Los valores se tomaron de los planos de fabricación generados en Fusion (hojas 2/4, 3/4 y 4/4, incluidas en el Anexo).

## 5.1 Conjunto ensamblado (hoja 2/4)

| Dimensión | Valor | Hoja |
| --- | --- | --- |
| Ancho total del conjunto | 100 mm | 2/4 |
| Altura total del conjunto | 121 mm | 2/4 |
| Proyección horizontal del marco inclinado | 92.42 mm | 2/4 |

## 5.2 Pieza 3: marco superior (hoja 3/4)

| Dimensión | Valor | Hoja |
| --- | --- | --- |
| Ancho del marco (a lo largo de la bisagra) | 70 mm | 3/4 |
| Longitud total incluyendo ganchos y bisagra | 89.33 mm | 3/4 |
| Saliente de los ganchos | 6.09 mm | 3/4 |
| Radio de los ganchos | R2.5 mm | 3/4 |
| Nudillos de la bisagra | 22.54 / 24.97 / 22.49 mm | 3/4 |
| Posición del gancho inferior respecto al borde | 13.78 mm | 3/4 |
| Ángulo de la esquina de la ventana | 89.96° | 3/4 |

## 5.3 Componente2: base (hoja 4/4)

| Dimensión | Valor | Hoja |
| --- | --- | --- |
| Ancho de la base | 100 mm | 4/4 |
| Profundidad de la base | 91.5 mm | 4/4 |
| Espesor | 9.5 mm | 4/4 |
| Ancho del recorte curvo | 40 mm | 4/4 |
| Radio del recorte curvo | R26.92 mm | 4/4 |
| Ancho del rebaje central de la bisagra | 50 mm | 4/4 |
| Orificio roscado del eje de la bisagra | M2.2 × 0.45 6H, R1.5 mm | 4/4 |

Las medidas son coherentes entre piezas y vistas: el ancho de 100 mm de la base coincide con el ancho total del conjunto. Las desviaciones menores (89.96° en lugar de 90° en la esquina de la ventana y 0.05 mm de diferencia entre los nudillos de 22.54 y 22.49 mm) provienen de la precisión del boceto y no afectan el ajuste.

# 6. Contribuciones individuales

| Integrante | Contribución |
| --- | --- |
| Jose Delgado Herrera | Elaboración de los planos de fabricación del ensamble y de sus piezas (autor indicado en el cajetín, 23/10/2026). |
| David y Jose Daniel | Desarrollo conjunto del ensamble en el archivo compartido «Proyecto integrador David y Jose Daniel ensamblado». |

# 7. Conclusiones

El ensamble integra tres componentes en un soporte plegable, con una pieza fija y dos articulaciones de revolución. Los planos acotados muestran que las dimensiones de las bisagras son coherentes con las piezas y que el conjunto mantiene un ancho y una altura consistentes en todas las vistas.

# Anexo. Planos de fabricación

Figura 2. Hoja 2/4: vistas y cotas generales del ensamble.

Figura 3. Hoja 3/4: Pieza 3 proyecto integrador (marco superior).

Figura 4. Hoja 4/4: Componente2 (base).